CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE.

3.13.1.  Autorimesse private: caratteristiche.

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritoie in alto ed in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio d' aria; comunque deve essere garantita una superficie libera aperta, che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.I. dell’ 1/2/1986.

L' altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2.00.

E' fatto assoluto divieto, nelle autorimesse, far passare a vista tubazioni di distribuzione di gas, a meno che non siano conformi alle norme UNI - CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici indicati nel Capitolo 4, lettera e) del presente Titolo.

3.13.2.  Autorimesse pubbliche: caratteristiche.

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all’ art. 86 del T.U.LL.PP.SS. del 18/6/1931, n° 733, come modificato dal D.P.R. 616 del 24/7/1977, nonchè assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. del 20/11/1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l' esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell' Interno del 1/2/1986, che detta norme in materia di sicurezza.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all’ art. 19 del D.P.R. n° 803/1975.